- כללי

זהו כרטיס מסדרת ארדואינו והחל מגירסה 3  הוא עם מיקרו בקר ATmega 328   . בכרטיס 14 הדקים דיגיטאליים ( מ D0 ועד D13 ), כשכל אחד מהם יכול להיות קלט או פלט לפי תכנות שלנו, ועוד 8 הדקים אנאלוגיים ( מ A0 ועד A7 ).  היתרון הגדול של הכרטיס הוא גודלו הזעיר :  1.7*0.7 אינץ' ( כ  4.31*1.778  ס"מ).  משקלו כ 5 גרם.

הכרטיס נראה בשרטוט מספר 1 :

שרטוט מספר 1 :  כרטיס הארדואינו נאנו  משני צידיו.

תפקידי ההדקים נראים בטבלה מספר 1

טבלה מספר 1 : תפקידי ההדקים

בשרטוט מספר 2 מתוארים ההדקים בצורה ברורה יותר:

שרטוט מספר 2 : הדקי ארדואינו נאנו

תכונות הכרטיס

- החל מגרסה 3 יש מיקרו בקר ATmega328 .

- מתח הפעלה – 5 וולט.

- מתח כניסה מומלץ ב Vin מ 7 עד 12 וולט. המגבלות  הן מ 6 וולט עד 20 וולט.

- 14 הדקים דיגיטאליים מתוכם 6 עם PWM .

- 8 הדקי כניסה  אנאלוגיים.

- זרם ישר בכל הדק עד ±40mA (מצב SOURCE  יוצא זרם ומצב Sink נסגר זרם).

- זיכרון תכנית של 32Kbytes מתוכם 2Kbytes משמשים את ה  Bootloader  ( מערכת "הפעלה" לקשר עם המחשב)

- SRAM של 2Kbytes .

- EEPROM של 1Kbytes .

- תדר הגביש  16MHz .

שרטוט חשמלי של הארדואינו נאנו נראה בעמוד הבא:

שרטוט מספר 3 : כרטיס ארדואינו נאנו – המיקרו בקר ATmega328

בשרטוט מספר 4 נראה את רכיב ה FT232  בכרטיס האחראי לתקשורת עם המחשב ואת מחבר ה USB למטה מימין.

שרטוט מספר 4 : רכיב FT232 בכרטיס הארדואינו  לתקשורת עם המחשב

בשרטוט מספר 5 נראה מצד ימין למעלה את קונקטור  ICSP – In Circuit Serial Programming  - תכנות טורי בתוך המעגל. זהו מחבר שדרכו ניתן לתכנת ( לצרוב) את זיכרון התכנית מסוג FLASH  שבתוך המיקרו בקר Atmega328 ,  כאשר הוא בתוך המעגל שבו הוא מחובר (אין צורך לחבר לצורב חיצוני). זוהי תקשורת טורית הנקראת SPI – Serial Peripheral Interface – ממשק טורי היקפי . רגל   SS שקיימת בדרך כלל בתקשורת זו לא קיימת כאן.

שרטוט 5 :  מחבר ICSP (למעלה מימין), בורר מתח ה 5v (למעלה משמאל), מייצב ל 5 וולט(למטה מימין) ומחברי הכרטיס.

בשרטוט הימני התחתון רואים את המייצב ל 5 וולט -  UA78M05  . כאשר נכניס מתח חיצוני  בהדק 1 של הכרטיס  ( Vin מומלץ בין 7 ל 12 וולט, המגבלות בין 6 ל 20 וולט ), המייצב יוציא 5 וולט . הלד הכחולה מציינת שיש מתח 5v המתקבלת ממתח חיצוני.

בשרטוט השמאלי העליון רואים דיודה  MBR0520 . זוהי דיודת שוטקי ( דיודה מהירה עם מפל מתח קדמי נמוך ) לזרם של עד 0.5 אמפר. המתח הקדמי עליה הוא  כ 0.2v עד  0.4 וולט ( תלוי בזרם דרכה).  היא ממתגת בין מתח ה 5 וולט מכניסת ה USB למתח 5 וולט ממיצב המתח שבשרטוט למטה מימין.  אם אין ספק כוח חיצוני המתחבר בהדק Vin (הדק 1 במחבר )  אז מתח ה 5 וולט למעגל מגיע מכניסת ה USB  , עובר את הדיודה שבהולכה ונותן 5 וולט לכרטיס.  אם יש מתח Vin (מומלץ בין 7 ל 12 וולט, המגבלות בין 6 ל 20 וולט ), אז המייצב מוציא 5 וולט, הדיודה בקטעון ומתח ה 5 וולט מגיע לכרטיס ממייצב.

בשרטוט התחתון השמאלי מתוארים ההדקים הנמצאים משני צדדיו של הכרטיס.

# Arduino Nano Board

| Microcontroller | ATmega328 |
| --- | --- |
| Architecture | AVR |
| Operating Voltage | 5 V |
| Flash Memory | 32 KB of which 2 KB used by bootloader |
| SRAM | 2 KB |
| Clock Speed | 16 MHz |
| Analog IN Pins | 8 |
| EEPROM | 1 KB |
| DC Current per I/O Pins | 40 mA (I/O Pins) |
| Input Voltage | 7-12 V |
| Digital I/O Pins | 22 (6 of which are PWM) |
| PWM Output | 6 |
| Power Consumption | 19 mA |
| PCB Size | 18 x 45 mm |
| Weight | 7 g |
| Product Code | A000005 |